基于Ardonio 开发版的宿舍自用智能机器人（魔瞳）

- 一·模块零件综合

| - 模块分类 | - 零件名称 | - 推荐款式/型号 | - 参考价格(元) | - 大致体积(长x宽x高，mm) | - 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 核心控制模块 | - Arduino Nano 33 BLE - Sence | - Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 | - 400 | - 45×18×5 | - 核心主板，通过蓝牙接收AI数据，联动各模块；支持边缘计算，适配语音/传感器交互 |
| - 存储模块 | - MicroSD卡（含读卡器） | - 三星EVO Select 32GB + 迷你读卡器 | - 35 | - 15×11×1（卡）/30×15×5（读卡器） | - 存储固定指令（如预设对话、动作逻辑），供主板调用 |
| - 核心控制模块（原） | - Arduino Uno（备用） | - Arduino Uno | - 100 | - 68.6×53.3×15 | - 若Nano Sense接口不足，可作为从板扩展；或用于单独控制动力/传感器模块 |
| - 面包板 | - 小型半透明面包板 | - 400孔迷你款 | - 20 | - 45×65×10 | - 临时搭建电路，方便调试 |
| - 语音交互模块 | - 麦克风 | - MP34DT05 | - 10 | - 3×3×1.2 | - 采集用户语音信号 |
| - 语音交互模块 | - 语音识别模块 | - ASRPro / LD3320 | - 50 | - 25×15×8 / 20×15×7 | - 将人声转化为文本指令，可存储识别关键词 |
| - 语音交互模块 | - 语音合成模块 | - SYN6288 | - 80 | - 30×20×10 | - 将文本回复转化为语音 |
| - 语音交互模块 | - 蓝牙音箱 | - 小米迷你便携款 | - 200 | - 60×60×40 | - 播放语音 |
| - 环境感知模块 | - 超声波传感器 | - HC-SR04 | - 15 | - 45×20×15 | - 避障检测 |
| - 环境感知模块 | - 温湿度传感器 | - DHT11 | - 5 | - 15×12×5 | - 采集温湿度 |
| - 动力系统模块 | - 直流电机 | - 130型号直流电机 | - 20 | - 25×15×10 | - 提供移动动力 |
| - 动力系统模块 | - 电机驱动板 | - L298N | - 30 | - 50×40×15 | - 控制电机转速、方向 |
| - 动力系统模块 | - 车轮 | - 30mm直径橡胶小车轮（一对） | - 15 | - 30（直径）×15（宽度） | - 配合电机移动 |
| - 人脸识别模块 | - 摄像头模块 | - ESP32-CAM / KOI摄像头 | - 50 | - 27×40×17 / 30×20×10 | - 采集人脸图像 |
| - 表情显示模块 | - 小型显示屏 | - 0.96寸OLED（128×64） | - 20 | - 27×26×3 | - 显示表情和文本 |
| - 表情显示模块 | - 显示屏驱动（内置） | - SSD1306（含在屏中） | - 0 | - 集成于显示屏 | - 驱动显示屏 |
| - 辅助与供电模块 | - 杜邦线 | - 公对母/公对公（40根装） | - 10 | - 0 | - 连接模块，传输信号和供电 |
| - 辅助与供电模块 | - 锂电池组+充电模块 | - 2节18650（2200mAh）+TP4056 | - 50 | - 18×65×2（单节） | - 为模块供电 |
| - 辅助与供电模块 | - 结构件（可选） | - 亚克力支架/3D打印外壳 | - 200 | - 150×100×80（建议） | - 固定零件 |
| - 听声辨位&联动模块 | - 麦克风阵列 | - 4麦环形阵列（如ReSpeaker 4-Mic Array） | - 80 | - 45×45×10 | - 采集多方向声音，实现声源定位，为摄像头转向、动力移动提供方向数据 |
| - 听声辨位&联动模块 | - 舵机（摄像头转向用） | - SG90微型舵机 | - 15 | - 22×12×27 | - 接收Nano Sense指令，驱动摄像头转向声源方向 |
| - 听声辨位&联动模块 | - 舵机支架（可选） | - 3D打印定制支架 | - 30 | - 自定义（适配SG90+摄像头） | - 固定舵机与摄像头，确保转向稳定性 |
|  |  |  | - 合计 ：940 |  |  |

- 二·模块实现

- 核心控制模块

- 通过Arduino IDE编写代码，调用蓝牙库（如BLEPeripheral）接收AI大模型数据；利用板载处理器运行边缘计算逻辑，联动各模块的输入/输出

- 储存模块

- MicroSD卡（含读卡器）	调用SD卡库（如SD.h），将预设指令、对话模板等以文本文件形式写入SD卡，主板通过SPI引脚读取文件内容并执行对应逻辑。

- 核心控制模块（原）

- Arduino Uno（备用）	若作为从板，通过I2C/SPI通信协议与Nano Sense建立数据传输，单独处理动力/传感器的控制代码（如电机PWM调速）。

- 面包板

- 小型半透明面包板	将各模块的引脚通过杜邦线按电路逻辑（如VCC接电源、GND共地、信号脚接主板IO口）临时连接，便于调试电路通断与信号传输。

- 语音交互模块

- 麦克风	调用ADC采集库，将麦克风的模拟音频信号转换为数字信号，传给Nano Sense预处理（如降噪）后，再发给语音识别模块。

- 语音交互模块

- 语音识别模块	向模块写入识别关键词（如通过串口），模块采集麦克风信号后匹配关键词，将对应文本指令通过串口发送给Nano Sense。

- 语音交互模块

- 语音合成模块	接收Nano Sense发送的文本指令（如“你好”），模块内部将文本转译为音频信号，输出至蓝牙音箱播放。

- 语音交互模块

- 蓝牙音箱	接收语音合成模块的音频信号，通过内置功放电路放大后播放声音。

- 环境感知模块

- 超声波传感器	主板向Trig脚发送触发信号，接收Echo脚的高电平时长，通过公式距离=时长×声速/2计算障碍物距离，实现避障逻辑。

- 环境感知模块

- 温湿度传感器	调用DHT库，通过单总线通信读取传感器的温湿度数值，存储至SD卡或用于对话回复（如“当前温度25℃”）。

- 动力系统模块

- 直流电机	配合电机驱动板，接收PWM信号（由主板IO口输出），通过改变PWM占空比控制电机转速，实现移动速度调节。

- 动力系统模块

- 电机驱动板	接收Nano Sense的IO口电平信号（控制方向）与PWM信号（控制转速），通过内部H桥电路驱动电机正转/反转/停止。

- 动力系统模块

- 车轮	与电机轴固定连接，通过电机转动带动车轮滚动，实现机器人的直线移动。

- 人脸识别模块

- 摄像头模块	摄像头采集图像后，通过串口将图像数据传给Nano Sense；若搭配边缘计算，调用OpenCV库（需适配Nano Sense性能）对图像进行人脸检测（如Haar特征分类器），识别后执行对应逻辑（如转向人脸）。

- 表情显示模块

- 小型显示屏	调用OLED库（如Adafruit_SSD1306），向显示屏发送文本数据（如AI回复）或图形数据（如笑脸点阵），驱动屏幕显示内容。

- 辅助与供电模块

- 杜邦线	作为信号/电源的物理传输介质，将各模块的引脚与主板对应接口连接，实现电信号与数据的传输。

- 辅助与供电模块

- 锂电池组+充电模块	锂电池组通过充电模块接入USB电源充电，充满后为各模块提供稳定电压（如3.3V/5V），TP4056模块负责充电保护与电量管理。

- 结构件（可选）

- 亚克力支架/3D打印外壳	将各模块按电路布局固定在支架/外壳内，避免零件松动导致的电路接触不良，同时规整机器人的整体结构。

- 三·功能介绍

- 实现最基础的拍照，录音，录像功能，通过蓝牙传输回电脑保存

- 音乐播放功能（能声控播，放存在储卡中的音乐）

- 实现全部由语音控制（听声辩位，简单交流，声控）

- 4，炫酷的外围led灯组可以跟随音乐播放而改频

- 5，实现在链接蓝牙的前提下通过与ai大模型接口的链接实现与ai的交流

- 6，在单机（非连蓝牙）模式下实现湿度，温度，时间的输出

- 7，通过人脸识别识解锁

- 8，后期可添加驱动的一些功能（如旋转）

- 9，通过显示屏显示表情以及文字

- 四·改动

- 人脸识别功能，外加主板控制，不依赖于蓝牙，单机状态下可以进行人脸识别

- 图：

- 2,ai模块

- 因为购买了高性能的uno具有联网功能，可以实现内置的ai大模型接口的链接，其余单机模块可以使用nano的算力；

- 五·后期可添加模块

- 六·零件购物图，价格，以及评价

- 1，

- 底部传动结构 109 实惠主要是自己没有3d打印条件只能用现成的了

- 2，

- Ardoino nano sence开发板 不用说了真正的大脑 这次买个全新的 嘻嘻 就怕被烧坏

- 3，

- 32 GB 个人感觉差不多了 以后还能加不急

- 4，

- Uno开发板 小脑好吧 依旧全新 可以联网，可以实现内置的ai大模型接口的链接

- 5，

- 面包板 怎么说呢 现在只会串联跟并联

- 6，

- 毛细血管 无话可说

- 7，

- ASRPRO开发板 机器的大脑的W区  语音转文本实力强 听懂这一块 高性能 高性价比

- 8，

- LU6288语音模块 文字转语音这一块 说话的前提

- 9，

- 炫酷的可插线蓝牙音响，但有点大，问题应该也不大，为什么这么帅呢

- 10，

- HC-SR04 超声波测距模块 为了不装死我用的

- 11，

- 温湿度传感器 真的很便宜

- 12，

- L298N电机驱动板模块 也算是脊椎了

- 13，

- ESP32-S3 N16R8(焊接)带天线座 人脸识别模块的爹 算力强 可以与摄像头链接

- 15，

- 200万像素摄像头模块OV2640CMOS相机 拍照 录像 人脸识别 都不缺了 现在就是考验我的opencv

- 16，

- 0.96寸 4针OLED显示屏 IC接口 黄蓝双色 在这个看脸的时代这个就是门面

- 17，

- 就一个充电线

- 18，

- 这电池组4000毫安时比我手机都多 就怕他烧坏我的主板

- 19，

- 核心主板AR-1105一个+麦克风阵列板3DMIC-291-片 听声辩位 我叫你一声你敢答应吗

- 20，

- SG90 9克经典舵机 360度 为了让他看向我我甚至买了两个舵机

- 合计 ： 955元

- 七·